本发明公开了基于AI的电路设计方法及其系统，属于电气工程、电子工程、自动化控制及人工智能交叉领域，包括：需求解析模块：用于接收用户输入的项目需求，并分析项目需求的关键词和功能目标，并确定设计方向；多模态设计模块：用于接收设计方向和项目需求，根据设计方向选择对应的设计模块，多模态设计模块根据项目需求进行设计电路，得到规范化文本、逻辑函数表达式或SPICE网表；闭环验证与迭代优化模块：用于SPICE网表进行仿真验证处理，并与多模态设计模块配合得到带有仿真验证报告的SPICE网表；元器件选型模块；输出生成模块：本申请显著提升设计效率与一致性。

1、基于AI的电路设计系统，其特征在于：包括：

需求解析模块：用于接收用户输入的项目需求，并分析项目需求的关键词和功能目标，并确定设计方向；

多模态设计模块：用于接收设计方向和项目需求，根据设计方向选择对应的设计模块，多模态设计模块根据项目需求进行设计电路，得到规范化文本、逻辑函数表达式或SPICE网表；

闭环验证与迭代优化模块：用于SPICE网表进行仿真验证处理，并与多模态设计模块配合得到带有仿真验证报告的SPICE网表；

元器件选型模块：用于在多模态设计模块生成规范化文本时，被调用以选择合适的元器件功能类型；用于在闭环验证与迭代优化模块生成仿真验证报告的SPICE网表时被调用以选择和替换不同的元器件性能参数或SPICE模型；用于在输出生成模块准备输出时，被调用以根据输出规范化文本、逻辑函数表达式或者带有仿真验证报告的SPICE网表的参数，从工程知识库模块中匹配合适的具体元器件型号，并生成计划表格；

工程知识库模块：内置包含结构化的元器件数据库，用于在多模态设计模块进行电路设计、以及在闭环验证与迭代优化模块时进行参数调整时提供元器件的参数信息、SPICE模型及选型决策支持；

输出生成模块：输出规范化文本、逻辑函数表达式或者带有仿真验证报告的SPICE网表，可视化工具可对具备标准化的拓扑描述格式的仿真验证报告的SPICE网表解析并生成可视化的电路原理图。

2、根据权利要求1所述的基于AI的电路设计系统，其特征在于，设计方向包括电气电路方向、继电器电路方向和电子电路方向。

3、根据权利要求2所述的基于AI的电路设计系统，其特征在于，多模态设计模块包括电气电路引擎模块、继电器电路引擎模块和电子电路引擎模块；

设计方向为电气电路方向时启动电气电路引擎模块；

设计方向为继电器电路方向方向时启动继电器电路引擎模块；

设计方向为电子电路方向时启动电子电路引擎模块。

4、根据权利要求3所述的基于AI的电路设计系统，其特征在于，电气电路引擎模块具体操作如下：

（1）将项目需求转化为可计算的数学模型；

（2）依托“数学-组件映射知识库”匹配对应元器件，将匹配的对应元器件与“元器件功能合集”组合，得到符合数学模型的电路拓扑结构；

（3）输出规范化文本。

5、根据权利要求4所述的基于AI的电路设计系统，其特征在于，继电器电路引擎模块具体操作如下：

（1）按照工业“逻辑设计方法”分析项目需求，生成工作周期图和组件状态表；

（2）分析项目需求的控制场景的特征数，再引入中间继电器，推导出逻辑函数表达式。

6、根据权利要求5所述的基于AI的电路设计系统，其特征在于，电子电路引擎模块具体操作如下：

（1）采用三级需求分解方法分析项目需求确定状态机模型和元件参数；

（2）根据状态机模型和元件参数生成可供仿真的SPICE网表。

7、根据权利要求6所述的基于AI的电路设计系统，其特征在于，三级需求分解方法分析项目需求确定状态机模型具体操作如下：

①第一级分解：AI将项目需求分解为3级系统模块；

②第二级分解：AI将3级模块分解为2级功能电路，并定义信号接口；

③第三级分解：AI将2级模块分解为1级基本元件，并构建描述系统模块动态行为的状态机模型。

8、根据权利要求7所述的基于AI的电路设计系统，其特征在于，闭环验证与迭代优化模块具体操作如下：

步骤1：接收电子电路引擎模块生成的SPICE网表，并调用后端SPICE仿真器进行仿真分析处理，得到仿真验证报告；

步骤2：AI读取并解析仿真输出的数据文件，提取性能指标；

步骤3：AI将提取的性能指标与项目需求中的指标进行比对，并判断是否存在偏差，若判断为是时，执行步骤4，若判断为否时，生成仿真证报报告，再将仿真验证报告与SPICE网表结合形成带有仿真验证报告的SPICE网表，带有仿真验证报告的SPICE网表输出至元器件选型模块和输出生成模块；

步骤4：生成仿真偏差报告，AI根据仿真偏差报告识别需要调整的电路参数，并基于其领域知识进行优化调整；

步骤5：电子电路引擎模块根据优化调整后的数据重新生成一份修改后的SPICE网表，再执行步骤1。

9、一种设计方法，利用权利要求8所述的基于AI的电路设计系统，其特征在于，包括以下步骤：

步骤一：接收用户输入的项目需求，并分析项目需求的关键词和功能目标，并确定设计方向；

步骤二：接收设计方向和项目需求，根据设计方向选择对应的设计模块，多模态设计模块根据项目需求进行设计电路，得到规范化文本、逻辑函数表达式或SPICE网表，生成规范化文本时元器件选型模块被调用以选择合适的元器件功能类型；

步骤三：SPICE网表进行仿真验证处理，并与多模态设计模块配合得到带有仿真验证报告的SPICE网表，元器件选型模块被调用以选择和替换不同的元器件性能参数或SPICE模型；

步骤四：接收规范化文本、逻辑函数表达式或者带有仿真验证报告的SPICE网表，提取规范化文本、逻辑函数表达式或者带有仿真验证报告的SPICE网表内的元器件名称，根据项目需求内的性能、成本和安全约束条件在元器件数据库中确定元器件信息，并统计成计划表格；

步骤五：输出规范化文本、逻辑函数表达式或者带有仿真验证报告的SPICE网表，元器件选型模块被调用以根据输出规范化文本、逻辑函数表达式或者带有仿真验证报告的SPICE网表的参数，从工程知识库模块中匹配合适的具体元器件型号，并生成计划表格，可视化工具可对具备标准化的拓扑描述格式的仿真验证报告的SPICE网表解析并生成可视化的电路原理图。

基于AI的电路设计方法及其系统

技术领域

本发明涉及电气工程、电子工程、自动化控制及人工智能交叉领域，具体涉及基于AI的电路设计方法及其系统。

背景技术

现有技术包括AI辅助电路设计（如利用AI代理优化SoC电路）、电路模拟中的数学模型应用（如SPICE网表），以及针对特定领域的自动化工具。例如，在继电器控制领域，有基于PLC的逻辑编程软件；在电子电路领域，有EDA工具进行原理图设计和仿真。然而，这些工具和方法通常是孤立的，分别服务于不同的设计阶段和技术领域。

现有技术存在显著的“孤岛效应”和“断层问题”。首先，缺乏统一的设计框架，导致AI在不同电路领域（强电、弱电、逻辑控制）的设计方法不兼容，需要分别为其构建模型。其次，设计与验证脱节，AI的输出多为图形或专用代码，难以直接转化为可供标准化工具（如SPICE）进行仿真验证的模型。再次，输出形式不统一且可读性差，人类工程师难以快速理解、验证和修改AI的设计意图，尤其是在复杂的专利披露和团队协作中效率低下。最后，针对高压等特殊应用，现有AI设计往往忽略了系统性的安全和保护机制。

更为关键的是，现有技术普遍缺乏设计与验证的自动化闭环能力。设计生成后，需要人工进行仿真、分析和调试，若结果不符则需手动修改设计参数并重复该过程，研发周期长且高度依赖工程师个人经验。这种开环的设计模式无法实现真正的端到端自动化。

基于此，本发明设计了基于AI的电路设计方法及其系统以解决上述问题。

发明内容

针对现有技术所存在的上述缺点，本发明提供了基于AI的电路设计方法及其系统。

为实现以上目的，本发明通过以下技术方案予以实现：

基于AI的电路设计系统，包括：

需求解析模块：用于接收用户输入的项目需求，并分析项目需求的关键词和功能目标，并确定设计方向；

多模态设计模块：用于接收设计方向和项目需求，根据设计方向选择对应的设计模块，多模态设计模块根据项目需求进行设计电路，得到规范化文本、逻辑函数表达式或SPICE网表；

闭环验证与迭代优化模块：用于SPICE网表进行仿真验证处理，并与多模态设计模块配合得到带有仿真验证报告的SPICE网表；

元器件选型模块：用于在多模态设计模块生成规范化文本时，被调用以选择合适的元器件功能类型；用于在闭环验证与迭代优化模块生成仿真验证报告的SPICE网表时被调用以选择和替换不同的元器件性能参数或SPICE模型；用于在输出生成模块准备输出时，被调用以根据输出规范化文本、逻辑函数表达式或者带有仿真验证报告的SPICE网表的参数，从工程知识库模块中匹配合适的具体元器件型号，并生成计划表格；

工程知识库模块：内置包含结构化的元器件数据库，用于在多模态设计模块进行电路设计、以及在闭环验证与迭代优化模块时进行参数调整时提供元器件的参数信息、SPICE模型及选型决策支持；

输出生成模块：输出规范化文本、逻辑函数表达式或者带有仿真验证报告的SPICE网表，可视化工具可对具备标准化的拓扑描述格式的仿真验证报告的SPICE网表解析并生成可视化的电路原理图。

更进一步的，设计方向包括电气电路方向、继电器电路方向和电子电路方向。

更进一步的，多模态设计模块包括电气电路引擎模块、继电器电路引擎模块和电子电路引擎模块；

设计方向为电气电路方向时启动电气电路引擎模块；

设计方向为继电器电路方向方向时启动继电器电路引擎模块；

设计方向为电子电路方向时启动电子电路引擎模块。

更进一步的，电气电路引擎模块具体操作如下：

（1）将项目需求转化为可计算的数学模型；

（2）依托“数学-组件映射知识库”匹配对应元器件，将匹配的对应元器件与“元器件功能合集”组合，得到符合数学模型的电路拓扑结构；

（3）输出规范化文本。

数学形式如PID控制、积分、微分。

规范化文本体包括电气电路的工作状态、电流/电压路径、保护机制、安全操作序列。

更进一步的，继电器电路引擎模块具体操作如下：

（1）按照工业“逻辑设计方法”分析项目需求，生成工作周期图和组件状态表；

（2）分析项目需求的控制场景的特征数，再引入中间继电器，推导出逻辑函数表达式。

更进一步的，电子电路引擎模块具体操作如下：

（1）采用三级需求分解方法分析项目需求确定状态机模型和元件参数；

（2）根据状态机模型和元件参数生成可供仿真的SPICE网表。

更进一步的，三级需求分解方法分析项目需求确定状态机模型具体操作如下：

①第一级分解：AI将项目需求分解为3级系统模块；

②第二级分解：AI将3级模块分解为2级功能电路，并定义信号接口；

③第三级分解：AI将2级模块分解为1级基本元件，并构建描述系统模块动态行为的状态机模型。

3级系统模块包括电源、传感或者控制系统模块；

2级功能电路包括滤波器或者比较器。

更进一步的，闭环验证与迭代优化模块具体操作如下：

步骤1：接收电子电路引擎模块生成的SPICE网表，并调用后端SPICE仿真器进行仿真分析处理，得到仿真验证报告；

步骤2：AI读取并解析仿真输出的数据文件，提取性能指标；

性能指标如电压值、电流值、上升时间、频率响应；

步骤3：AI将提取的性能指标与项目需求中的指标进行比对，并判断是否存在偏差，若判断为是时，执行步骤4，若判断为否时，生成仿真证报报告，再将仿真验证报告与SPICE网表结合形成带有仿真验证报告的SPICE网表，带有仿真验证报告的SPICE网表输出至元器件选型模块和输出生成模块；

步骤4：生成仿真偏差报告，AI根据仿真偏差报告识别需要调整的电路参数，并基于其领域知识进行优化调整；

步骤5：电子电路引擎模块根据优化调整后的数据重新生成一份修改后的SPICE网表，再执行步骤1。

电路参数如电阻值、电容值、运放增益。

一种设计方法，利用基于AI的电路设计系统，包括以下步骤：

步骤一：接收用户输入的项目需求，并分析项目需求的关键词和功能目标，并确定设计方向；

步骤二：接收设计方向和项目需求，根据设计方向选择对应的设计模块，多模态设计模块根据项目需求进行设计电路，得到规范化文本、逻辑函数表达式或SPICE网表，生成规范化文本时元器件选型模块被调用以选择合适的元器件功能类型；

步骤三：SPICE网表进行仿真验证处理，并与多模态设计模块配合得到带有仿真验证报告的SPICE网表，元器件选型模块被调用以选择和替换不同的元器件性能参数或SPICE模型；

步骤四：接收规范化文本、逻辑函数表达式或者带有仿真验证报告的SPICE网表，提取规范化文本、逻辑函数表达式或者带有仿真验证报告的SPICE网表内的元器件名称，根据项目需求内的性能、成本和安全约束条件在元器件数据库中确定元器件信息，并统计成计划表格；

步骤五：输出规范化文本、逻辑函数表达式或者带有仿真验证报告的SPICE网表，元器件选型模块被调用以根据输出规范化文本、逻辑函数表达式或者带有仿真验证报告的SPICE网表的参数，从工程知识库模块中匹配合适的具体元器件型号，并生成计划表格，，可视化工具可对具备标准化的拓扑描述格式的仿真验证报告的SPICE网表解析并生成可视化的电路原理图。

本发明相较于现有技术，其有益效果为：本申请显著提升设计效率与一致性：通过统一的AI框架，将电气、继电器、电子等领域的设计经验系统化，实现了跨领域设计流程的自动化，缩短设计时间并保证了设计风格和质量的一致性。

2.实现设计与验证的一体化：通过输出可直接用于仿真（SPICE网表）、绘图（逻辑表达式）、审查（规范化文本）的结构化文件，彻底打通了从抽象设计到可量化验证的壁垒，大大缩短了产品迭代周期。

3.降低复杂系统设计门槛：AI自动化了包括逻辑推导、多级分解、状态机建模在内的复杂智力劳动，使得工程师可以将更多精力聚焦于顶层创新，同时也降低了初级工程师参与复杂设计的难度。

4.提升设计的可靠性与安全性：AI在设计过程中能够系统性、无遗漏地整合保护机制（如过压/过流保护）、安全序列和连锁逻辑，相比人工设计，更能避免因疏忽导致的安全隐患，尤其是在高压和工业控制等高风险领域。内置的闭环验证与迭代优化机制，确保了最终输出的电路设计在理论上是正确且满足性能指标的，极大地减少了后期物理样品的调试成本和失败风险。

5.实现了真正意义上的端到端自动化：从抽象需求输入到经过验证的、可交付的电路模型输出，整个过程由AI平台自动完成，将研发效率提升至新的量级。

6.沉淀并复用了工程知识：结构化的知识库和规则引擎将专家经验和工程规范固化到平台中，使得每一次设计都基于最佳实践，保证了设计的高质量和高可靠性。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明的流程图。

具体实施方式

为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然，所描述的实施例是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

以下描述中提及的“左”、“右”、“前”、“后”、“上”、“下”，以正视图的视角方向定向。

实施例一：在一些实施例中，请参阅说明书附图的图1，基于AI的电路设计系统，包括：

需求解析模块：用于接收用户输入的项目需求，并分析项目需求的关键词和功能目标，并确定设计方向；

多模态设计模块：用于接收设计方向和项目需求，根据设计方向选择对应的设计模块，多模态设计模块根据项目需求进行设计电路，得到规范化文本、逻辑函数表达式或SPICE网表；

闭环验证与迭代优化模块：用于SPICE网表进行仿真验证处理，并与多模态设计模块配合得到带有仿真验证报告的SPICE网表；

元器件选型模块：用于在多模态设计模块生成规范化文本时，被调用以选择合适的元器件功能类型；用于在闭环验证与迭代优化模块生成仿真验证报告的SPICE网表时被调用以选择和替换不同的元器件性能参数或SPICE模型；用于在输出生成模块准备输出时，被调用以根据输出规范化文本、逻辑函数表达式或者带有仿真验证报告的SPICE网表的参数，从工程知识库模块中匹配合适的具体元器件型号，并生成计划表格；

工程知识库模块：内置包含结构化的元器件数据库，用于在多模态设计模块进行电路设计、以及在闭环验证与迭代优化模块时进行参数调整时提供元器件的参数信息、SPICE模型及选型决策支持；

输出生成模块：输出规范化文本、逻辑函数表达式或者带有仿真验证报告的SPICE网表，可视化工具可对具备标准化的拓扑描述格式的仿真验证报告的SPICE网表解析并生成可视化的电路原理图。

设计方向包括电气电路方向、继电器电路方向和电子电路方向。

需求解析模块具体操作如下：

（1）系统内置一个“关键词-设计方向”映射知识库。

（2）检测到关键词如“电机”、“顺序启动”、“联锁”、“PLC”，映射知识库判定为“继电器电路方向”。

（3）检测到“高压”、“加热膜”、“功率变换”、“PID控制”，映射知识库判定为“电气电路方向”。

（4）检测到“信号处理”、“滤波”、“放大”、“传感器”、“ADC”、“单片机”，映射知识库判定为“电子电路方向”。

（5）分析项目需求的功能目标和约束条件。

例如，同样是“控制”，是需要精确的模拟信号调节（电子电路方向），还是需（2）要可靠的通断逻辑（继电器电路方向）；

示例：

①需求“设计一个顺序控制三个水泵启停的系统”，AI会识别出核心功能是“时序逻辑”，从而确定“继电器电路方向”是最优解。

②需求“设计一个能放大微弱传感器信号并滤除高频噪声的电路”，AI会识别出核心功能是“模拟信号处理”，从而确定“电子电路方向”。

（6）综合关键词映射结果和功能语义分析结果，AI的决策逻辑会给出一个最终的设计方向。这个设计方向随后被用于激活多模态设计模块电气电路引擎模块、继电器电路引擎模块或者电子电路引擎模块。

AI的决策逻辑具体是指一个基于加权评分和规则推理的计算模型。其工作流程如下：

加权评分阶段：AI首先对用户需求进行关键词扫描。系统内置的“关键词-设计方向”映射知识库为每个关键词赋予一个基础分值；

（例如，“电机”为“继电器电路方向”+10分，“滤波”为“电子电路方向”+15分）。

规则推理阶段：AI接着进行功能语义分析，应用预设的工程规则来计算分数。

例如，规则：IF功能目标IN（“时序控制”,“顺序逻辑”）AND元器件IN（“接触器”,“按钮”）THEN“继电器方向”权重*1.5。这条规则会放大继电器方向的可能性。

最终决策：AI汇总所有加权和调整后的分数，得分最高的设计方向（如“电子电路方向”）即被确定为最终决策。这个决策结果随后被传递给多模态设计模块，用于激活对应的设计引擎。

AI的决策逻辑本质上是一个专家系统，它模拟了高级工程师在项目启动时进行技术选型的思考过程。

多模态设计模块包括电气电路引擎模块、继电器电路引擎模块和电子电路引擎模块；

设计方向为电气电路方向时启动电气电路引擎模块；

设计方向为继电器电路方向方向时启动继电器电路引擎模块；

设计方向为电子电路方向时启动电子电路引擎模块。

电气电路引擎模块具体操作如下：

（1）将项目需求转化为可计算的数学模型；

（2）依托“数学-组件映射知识库”匹配对应元器件，将匹配的对应元器件与“元器件功能合集”组合，得到符合数学模型的电路拓扑结构；

（3）输出规范化文本。

数学形式如PID控制、积分、微分。

规范化文本体包括电气电路的工作状态、电流/电压路径、保护机制、安全操作序列。

基于图遍历算法和预定义语法的文本生成规则将电路拓扑结构转换成规范化文本。AI在内部构建了电路的图结构表示（节点代表元器件，边代表连接），然后通过以下步骤将其“序列化”为规范化文本：

1、识别电路主干与支路：AI首先从电源开始，采用深度优先搜索或广度优先搜索算法遍历整个电路图，识别出主要的串联路径（主干）和并联分支（支路）。

2、应用串联表示法：

（1）对于一条无分支的串联路径，AI会按照电流流向，依次输出元器件名称，并用“→”符号连接。

（2）语法：元器件1+→元器件2→...→元器件n→元器件1-

3、应用并联表示法：

（1）当遍历到一个分叉节点时，AI会识别出这是一个并联结构。它会递归地遍历每一个并联分支，并将每个分支的结果用“||”符号隔开，最后用“【】”括号将整个并联结构包裹起来。

（2）语法：...→【（支路A）||（支路B）||...】→...

（3）其中，支路A的格式为→元器件A1→元器件A2...

4、应用耦合与互锁表示法：

（1）对于变压器、互感器等耦合元件，AI会将其定义为元器件1部分1-元器件1部分2，并在电路路径中引用其各部分。

（2）对于继电器联锁等逻辑关系，AI会标注为元器件1-元器件2。

5、结构化信息生成：

除了电路路径，AI还会从其内部数据结构中提取其他关键信息，并按照预设的章节格式（如工作状态、控制端口、保护细节、安全序列）进行填充。

AI在“朗读”一张电路图：从头（电源）开始，沿着线路走，遇到串联就一直读下去，遇到并联就说“这里有几个分支，第一个是...，第二个是...”，最后将整个“朗读”过程用预定义的语法记录下来，形成规范化文本。

“朗读”实质是一个结构化的图数据序列化过程。

AI在内部将电路拓扑表示为一个图数据结构，其中元器件是节点，电气连接是边。将这个图数据结构转化为规范化文本的过程，就是“记录这个朗读过程”的真正含义，它遵循一套严格的语法生成规则：

输入：电路的图数据结构。

处理：AI从电源节点启动一个图遍历算法（如深度优先搜索）。

输出生成：在遍历过程中，算法每访问一个节点（元器件）或一条边（连接），就会根据我们预定义的语法模板（例如，串联用→，并联用||）生成相应的文本字符串。

最终结果：整个遍历完成后，拼接起来的字符串就构成了完整的、描述电路路径的规范化文本。

因此，“记录”这个动作，本质上是将非线性的图结构转换（或称“序列化”）为线性的文本字符串。

继电器电路引擎模块具体操作如下：

（1）按照工业“逻辑设计方法”分析项目需求，生成工作周期图和组件状态表；

（2）分析项目需求的控制场景的特征数，再引入中间继电器，推导出逻辑函数表达式。

继电器电路引擎模块具体操作如下：

第一步：生成工作周期图（动作节拍图与状态定义）：

（1）AI首先将用户的时序控制需求（如“A动作后，B延时5秒再动作”）解析成一个状态序列。

（2）AI为每个状态（或工步）分配一个唯一的程序号，并绘制出状态之间的转换关系和触发条件（如按钮按下、传感器触发、定时器到时），形成一个可视化的工作周期图（或内部等效的状态转移表）。

第二步：组件状态表生成（生成I/O清单与状态表）：

（1）AI识别出项目需求中所有的执行元件（如电机接触器KM1、电磁阀YV1）和检测元件（如按钮SB1、限位开关SQ1、定时器KT1）。

（2）基于上一步生成的工作周期图，AI会创建一个《执行元件状态表》，定义在每一个程序号下，哪个执行元件的线圈是通电（1）还是断电（0）的。

（3）同时，AI创建《检测元件状态表》，定义在每个程序号下，各个检测元件的触点状态是闭合（1）还是断开（0）。

第三步：分析项目需求的控制场景的特征数（特征码分析与分组）：

（1）AI将《检测元件状态表》中每一行（即每一个程序号）的触点状态组合（如01101），视为该状态的一个唯一“特征数”（即特征码）。

（2）AI会遍历所有状态的特征码，找出那些特征数完全相同的状态，形成具有相同特征数的状态组。这些状态在外部输入信号上看起来是一样的，如果不用特殊方法区分，电路就会发生逻辑混淆。

第四步：引入中间继电器：

（1）对于上一步找出的具有相同特征数的状态组，AI会引入一个或多个中间继电器（KA）作为“记忆元件”。

（2）AI让中间继电器的线圈在进入第一个混淆状态时得电并自锁，在离开这组混淆状态时失电。通过检查中间继电器的触点状态（是KA还是-KA），AI就能为这些特征码相同的状态创造出新的、唯一的内部特征码，从而解决逻辑混淆问题。

第五步：推导出逻辑函数表达式：

（1）在所有状态都具有唯一特征码之后，AI会为每一个执行元件的线圈（如KM1，KM2...）和每一个中间继电器的线圈（如KA1，KA2...）推导其通电条件。

（2）通电条件为布尔逻辑表达式，它描述了“在哪些状态下，这个线圈应该通电”。AI通过组合相关的检测元件触点和中间继电器触点（串联代表*，并联代表+），最终生成一系列的逻辑函数表达式，例如KM1=KA1*SQ2*（-KA2）。

完全复现了资深电气工程师进行复杂继电器控制系统设计时的严谨思考流程。

电子电路引擎模块具体操作如下：

（1）采用三级需求分解方法分析项目需求确定状态机模型和元件参数；

（2）根据状态机模型和元件参数生成可供仿真的SPICE网表。

三级需求分解方法分析项目需求确定状态机模型具体操作如下：

①第一级分解：AI将项目需求分解为3级系统模块；

②第二级分解：AI将3级模块分解为2级功能电路，并定义信号接口；

③第三级分解：AI将2级模块分解为1级基本元件，并构建描述系统模块动态行为的状态机模型。

3级系统模块包括电源、传感或者控制系统模块；

2级功能电路包括滤波器或者比较器。

更进一步的，闭环验证与迭代优化模块具体操作如下：

步骤1：接收电子电路引擎模块生成的SPICE网表，并调用后端SPICE仿真器进行仿真分析处理，得到仿真验证报告；

步骤2：AI读取并解析仿真输出的数据文件，提取性能指标；

性能指标如电压值、电流值、上升时间、频率响应；

步骤3：AI将提取的性能指标与项目需求中的指标进行比对，并判断是否存在偏差，若判断为是时，执行步骤4，若判断为否时，生成仿真证报报告，再将仿真验证报告与SPICE网表结合形成带有仿真验证报告的SPICE网表，带有仿真验证报告的SPICE网表输出至元器件选型模块和输出生成模块；

1.仿真验证报告

（1）定义：提取的性能指标与项目需求中的指标进行比对无偏差的情况下AI系统自动生成的总结性文件。证明了当前版本的SPICE网表设计是合格的、满足需求的。

（2）具体内容：

①A.仿真摘要：包括执行的仿真类型（如.DC TEMP, .TRAN）、仿真范围（如温度25-100度）、SPICE网表的文件名和版本号。

②B.性能指标对比表：

例如：

| 性能指标名称 | 需求目标值 | 仿真结果值 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报警阈值温度 | 50°C±2°C | 50.1°C | ✅Pass |
| LED点亮电流 | 5mA | 10.2mA | ✅Pass |
| 静态功耗 | <1mW | 0.8mW | ✅Pass |

③C.关键波形/图表（可选）：包含指向仿真输出的关键图表文件的链接或嵌入截图，例如，LED电流随温度变化的曲线图，以供工程师进行可视化审查。

④D.结论：如“经仿真验证，当前设计满足所有关键性能指标。”

作用：仿真验证报告是设计的“合格证”，它与最终的SPICE网表一起，作为“带有仿真验证报告的SPICE网表”交付给用户或下游流程。

步骤4：生成仿真偏差报告，AI根据仿真偏差报告识别需要调整的电路参数，并基于其领域知识进行优化调整；

仿真偏差报告

定义：提取的性能指标与项目需求中的指标进行比对存在偏差的情况下，AI系统生成的诊断性文件。它的目的是量化偏差，并为下一步的迭代优化提供输入。

2、具体内容：

（1）A.仿真摘要：包括执行的仿真类型（如.DC TEMP, .TRAN）、仿真范围（如温度25-100度）、SPICE网表的文件名和版本号。

（2）B.性能偏差详情表：

例如：

| 性能指标名称 | 需求目标值 | 仿真结果值 | 偏差 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报警阈值温度 | 50°C±2°C | 47.5°C | -2.5°C | ❌Fail |

（3）C.优化建议（AI的核心能力）：基于内置的领域知识（知识库和规则引擎），AI会分析偏差原因，并提出需要调整的电路参数。

①示例：偏差原因分析：报警阈值温度偏低。

②初步诊断：比较器的参考电压V_ref（node 3）过低。

③优化建议：提高V_ref。可尝试减小分压电阻R3的阻值。

④建议调整参数：{"元器件":"R3","动作":"减小阻值","策略":"迭代搜索算法"}；3、作用：这份报告是“诊断书”和“优化处方”，它被直接输入到闭环验证与迭代优化模块中，指导AI如何进行下一步的参数调整，从而启动新一轮的设计-仿真循环。

“仿真证报报告”是终点，宣告成功；“仿真偏差报告”是起点，开启优化。”

步骤5：电子电路引擎模块根据优化调整后的数据重新生成一份修改后的SPICE网表，再执行步骤1。

电路参数如电阻值、电容值、运放增益。

一种设计方法，利用基于AI的电路设计系统，包括以下步骤：

步骤一：接收用户输入的项目需求，并分析项目需求的关键词和功能目标，并确定设计方向；

步骤二：接收设计方向和项目需求，根据设计方向选择对应的设计模块，多模态设计模块根据项目需求进行设计电路，得到规范化文本、逻辑函数表达式或SPICE网表，生成规范化文本时元器件选型模块被调用以选择合适的元器件功能类型；

步骤三：SPICE网表进行仿真验证处理，并与多模态设计模块配合得到带有仿真验证报告的SPICE网表，元器件选型模块被调用以选择和替换不同的元器件性能参数或SPICE模型；

步骤四：接收规范化文本、逻辑函数表达式或者带有仿真验证报告的SPICE网表，提取规范化文本、逻辑函数表达式或者带有仿真验证报告的SPICE网表内的元器件名称，根据项目需求内的性能、成本和安全约束条件在元器件数据库中确定元器件信息，并统计成计划表格；

步骤五：输出规范化文本、逻辑函数表达式或者带有仿真验证报告的SPICE网表，元器件选型模块被调用以根据输出规范化文本、逻辑函数表达式或者带有仿真验证报告的SPICE网表的参数，从工程知识库模块中匹配合适的具体元器件型号，并生成计划表格，可视化工具可对具备标准化的拓扑描述格式的仿真验证报告的SPICE网表解析并生成可视化的电路原理图。

可视化工具：SPICE Vision，SPICE Vision为一款用于SPICE电路仿真的工具，主要功能包括SPICE网表的可视化、调试和分析。以下是具体信息。

步骤二中，多模态设计模块生成规范化文本过程拓扑设计时元器件选型模块被调用以选择合适的元器件功能类型；

步骤三中，用于在闭环验证与迭代优化模块生成仿真验证报告的SPICE网表时元器件选型模块被调用以选择和替换不同的元器件性能参数或SPICE模型；

步骤五中：输出生成模块准备输出时，元器件选型模块被调用以根据输出规范化文本、逻辑函数表达式或者带有仿真验证报告的SPICE网表的参数，从工程知识库模块中匹配合适的具体元器件型号，并生成计划表格；

本申请显著提升设计效率与一致性：通过统一的AI框架，将电气、继电器、电子等领域的设计经验系统化，实现了跨领域设计流程的自动化，缩短设计时间并保证了设计风格和质量的一致性。

2.实现设计与验证的一体化：通过输出可直接用于仿真（SPICE网表）、绘图（逻辑表达式）、审查（规范化文本）的结构化文件，彻底打通了从抽象设计到可量化验证的壁垒，大大缩短了产品迭代周期。

3.降低复杂系统设计门槛：AI自动化了包括逻辑推导、多级分解、状态机建模在内的复杂智力劳动，使得工程师可以将更多精力聚焦于顶层创新，同时也降低了初级工程师参与复杂设计的难度。

4.提升设计的可靠性与安全性：AI在设计过程中能够系统性、无遗漏地整合保护机制（如过压/过流保护）、安全序列和连锁逻辑，相比人工设计，更能避免因疏忽导致的安全隐患，尤其是在高压和工业控制等高风险领域。内置的闭环验证与迭代优化机制，确保了最终输出的电路设计在理论上是正确且满足性能指标的，极大地减少了后期物理样品的调试成本和失败风险。

5.实现了真正意义上的端到端自动化：从抽象需求输入到经过验证的、可交付的电路模型输出，整个过程由AI平台自动完成，将研发效率提升至新的量级。

6.沉淀并复用了工程知识：结构化的知识库和规则引擎将专家经验和工程规范固化到平台中，使得每一次设计都基于最佳实践，保证了设计的高质量和高可靠性。

以上实施例仅用以说明本发明的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不会使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

图1